Контроллер для светодиодных SMART пикселей индивидуального управления

SMART BOX 16K

- Общие информация

SMART BOX 16K – это контроллер, предназначенный для управления светодинамическими конструкциями, собранными из индивидуально управляемых SMART пикселей. Поддерживаются SMART модули с линией синхронизации (SPI) и без синхронизации. Есть возможность переключать сценарий, в зависимости от времени суток.

Поддерживается синхронная работа до 100 контроллеров на расстоянии до 200 м. по CAN-шине посредством экранированной витой пары стандарта CAN BUS (fixed indoor installation) 1x2x0.22 mm

Файл сценария записывается на накопитель формата micro-SD. У  пользователя есть возможность настроить протокол управления в ПО, поставляемом с данным контроллером. Тем самым, количество поддерживаемых контроллером протоколов  не ограничено.

- Технические характеристики

Диапазон входных напряжений					5-24 В

Протокол управления SPI	 					да

Протокол управления без синхронизации				да

Количество портов (каналов)					16 шт.

Количество пикселей в 1 порту					1024 шт.

Максимальное количество управляемых пикселей		16384 шт.

Количество синхронно работающих контроллеров 		100 шт.

Интерфейс для синхронизации					CAN-шина

- Условия эксплуатации

Температурный диапазон эксплуатации от -20ºС до +50 ºС.

Температура хранения от -40ºС до +50 ºС.

- Использование по назначению

Подключить контроллер согласно схеме. Создать файл сценария через ПО, прилагаемое с контроллером. Подать питание и убедиться в корректной работе контроллера и SMART-модулей.

Изготовитель ООО «Искра»

422540 РТ, г. Зеленодольск, ул. Чапаева, д. 88.

Тел: (84371)54865

ledtablo@runline.ru www.runline.ru